" Гонец "

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКОВИНЫ                                                                                                                                                                          «КУВШИНКА»

От  Производителя

Уважаемые покупатели,  поздравляем Вас с покупкой уникальной раковины семейства «Кувшинка», позволяющей установить автоматическую стиральную машину даже в самую маленькую ванную.

Кувшинка специально разрабатывалась для отечественных ванн с учетом всех необходимых  требований: безопасности, экологичности, оптимальности, удобства, эргогономичности и прошла полную сертификацию, в качестве безопасной специализированной раковины для стиральных машин.

Раковина выпускается по  патенту  РФ № 2061149 от 27.05.96г.

Патентодержателем  на территории РФ является :  ооо «ТЭФ ГОНЕЦ», Россия, Москва, тел. (495) 730-77-87

факс (495)232-06-75,   www.GONETC.RU

Правила  установки стиральной машины под раковину:

Стиральные машины можно устанавливать под раковину при соблюдении следующих условий (рис.1):

- В целях защиты стиральной машины от попадания воды сверху она должна быть полностью прикрыта раковиной, как зонтиком.

- Ширина L раковины должна быть не менее 580 мм в случае наличия канализационной трубы 1 и не менее 500 мм, в случае отсутствия трубы.

- Не рекомендуется располагать сливные патрубки раковины над стиральной машиной.

- Несоблюдение предыдущих пунктов (см. рис. 1, картинка 2 и 3) приводит к повышенной электро-опасности  и нарушению санитарных норм.

правильно                                        неправильно

рис. 1

- Рекомендуются стиральные машины:  EUROSOBA (Швейцария), Candy Aquamatic (Италия). KUVSHINKA (Китай). Их можно приобрести на фирме GONETC.ru тел: (495) 921-44-80

(812) 931-71-95

Этапы установки раковины

- Установка раковины на кронштейны.

Раковина «Кувшинка» предназначена специально для российских квартир и, поэтому, как правило, может быть размещена на уже существующих кронштейнах. Более того, замена существующих кронштейнов не рекомендуется, так как установленные изначально (при строительстве дома) кронштейны значительно прочнее, чем установленные при переделке.

Тем не менее, комплект раковины включает в себя кронштейны для ее установки.

1.1. Примерьте раковину с таким расчетом, чтобы зазор  между нижней частью чаши раковины и машиной не  превышал  2 –3 см. При этом, если предполагается использовать общий для ванны и раковины  смеситель, установленный    над  ванной, то  необходимо  обратить  внимание, чтобы  излив  смесителя свободно перемещался над раковиной (рис.2), а раковина, как правило,  должна перекрывать ближайший борт ванны. Разметьте и просверлите в стене отверстия под болты крепления кронштейна.  Установите кронштейны. При этом болты крепления не нужно доворачивать до конца (оставьте зазор 5-7 мм).

# Зазор для свободного перемещения смесителя

Технологические отверстия для крюка

в задней стенке раковины

рис. 2                                         рис. 3

Зазор 2-3 см. между нижней частью раковины и машиной

крюк

1.2.   Установите раковину на кронштейны. Для выравнивания раковины в горизонтальной плоскости  можно обмотать кронштейн  кабелем или изолентой (сделав необходимое количество витков). Вставьте металлический крюк (входит в комплект поставки) в технологическое отверстие на задней стенке раковины (рис.3) с любой удобной для монтажа стороны.  Зафиксируйте  раковину относительно стены крюком, прикрепив крюк к стене с помощью самореза и  дюбеля  (в комплект поставки не входит). Доверните до упора болты крепления кронштейнов.

Для лучшей устойчивости раковины рекомендуется  нанести силиконовый герметик на заднюю стенку  раковины, и      в местах соприкосновения выступа кронштейна  с  отверстием в нижней части   раковины.

- Установка сифона на раковину.

Установку сифона на раковину рекомендуется произвести до окончательной фиксации раковины к стене и кронштейнам.  В зависимости от партии произведенной продукции затворная часть сифона может быть выполнена в виде колбы (пример на рис. 5) или буквы «S» (пример на рис. 4) . Форма затвора не влияет на его потребительские свойства.

2.1. Схема сифона для раковин с вертикальным сливом приведена на рис 4.

Соберите сифон  в соответствии  со схемой. Резьбовые соединения соединяются через конусные прокладки.  В патрубок  для  соединения со стиральной машиной  устанавливается резиновая прокладка-клапан.

Установите собранный сифон под раковину (с толстой резиновой прокладкой между раковиной и сифоном), а декоративную решетку слива  на  днище раковины (установка резиновой прокладки между решеткой и раковиной желательна, но необязательна).  Край декоративной  решётки  можно слегка загнуть к верху по профилю отверстия в раковине.  Соедините сифон и декоративную решетку с помощью болта.  Затяните болт до обеспечения герметичности соединения.

болт

декоративная  решётка

прокладка

# Патрубок соединения со стиральной машиной

Вставка для подключения стиральной машины

Затворная

S образная

часть сифона

Гофра для соединения с канализацией

Рис.4

2.2. Схема сифона для раковины с горизонтальным сливом показана на рис.5.

# Соберите сифон  в соответствии  со схемой. Резьбовые соединения соединяются через конусные прокладки. Соедините  сифон  с раковиной.  Для этого: вставьте резиновую манжету  в сливное отверстие   раковины;    вставьте колено в манжету (для облегчения срежьте внутреннюю кромку манжеты под углом 45 градусов, а на  край колена нанесите мыльный раствор).

# Резиновая манжета.

# Патрубок соединения со стиральной машиной

## Гофра для соединения с канализацией

колено

Вставка для подключения стиральной машины

Затворная часть сифона в виде колбы

в раковину

Рис. 5

2.3. Соедините патрубок сифона  для стиральной машины со сливным шлангом машины.  Желательно закрепить соединение с помощью хомута, так как слив производится под напором и наблюдались случаи срыва шланга.

  - Соедините гофру сифона с канализацией. Проверьте сифон на герметичность. В случае обнаружения подтеков воды, сильнее затяните подтекающее соединение.

- Установка смесителя на раковину

Если Ваша раковина позволяет установить смеситель (имеет специальное отверстие под смеситель), для установки смесителя обратитесь к инструкцию по его установке.

# Эксплуатация  раковины

Раковина «Кувшинка» предназначена для длительного использования (не менее 25 лет для керамики ). Тем не менее, следует соблюдать меры, позволяющие  увеличить ее долговечность:

- для чистки поверхности необходимо использовать сертифицированные  моющие средства, предназначенные для мытья сантехнической керамики в быту.

- Не допускается нагрузка на раковину более 12 килограмм .

- Во избежание возникновения царапин, трещин  и  сколов  не допускаются: удары по раковине; падение предметов на раковину.

- Желательна установка и обслуживание  раковины (сифона) профессиональными сантехниками.